ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Встроенная клавиатура контроллера имеет следующие кнопки:

«0» - «9» - ввод числового кода;

«С» - «сброс» (возврат к предыдущей операции, перевод клавиатуры в исходное состояние);

«Взять» - проверка исправности («нормы») ШС.

Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей

последовательности:

1) Произвести набор четырёхзначного кода взятия/снятия на клавиатуре и 
	нажать  клавишу  «ВЗЯТЬ».     Набор  должен  производится  с  равными 
	промежутками времени между  нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

   Если по какой-либо причине не правильно был введён код, нажмите клавишу «С» 
	- (сброс).

2) В течение времени задержки на выход (60 секунд) покинуть помещение.

3) После выхода с объекта убедиться в том, что выносной светодиод «Охрана» 
	включён, в противном случае необходимо пройти на объект и повторить 
	процедуру под охрану.

4) Если все действия выполнены верно, но взятие не прошло, позвонить на

ПЦН	(по    телефону:__________,    указать   свой    пультовой

номер_____________) и уточнить причину.

Для снятия объекта с охраны необходимо:

1) Открыть  входную  дверь,  при  этом  индикатор  шлейфа  на  клавиатуре 
	должен  перейти  в  мигающий  режим  работы,  включится  звуковой 
	сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом.

2) В   течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны, путём 
	набора  на  клавиатуре  четырёхзначного  кода  взятия/снятия  и  нажатия 
	клавишу «СНЯТЬ».   При   этом   индикаторы   охранных   шлейфов 
	сигнализации, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор 
	должны  выключиться.  На  пульт  вневедомственной  охраны  передано 
	сообщение о снятии с охраны Вашей квартиры.

3) Если звуковой сигнализатор не отключился (неверно введён код), следует 
	нажать кнопку «С» и повторить процедуру снятия.

Примечание:  если  на  приборе  индикатор  «СВЯЗЬ»  горит  красным  цветом,  необходимо позвонить на пульт полиции, сообщив при этом свой пультовой номер и фамилию и попросить дежурную ПУ: «Сбросьте аварию!»